- 附件1

黄孝河、机场河水环境综合治理二期项目基本情况

- 一、项目简介

- 项目实施背景

黄孝河和机场河是汉口地区两条主要的城市水系，长期以来水环境较差，对周边市民的生产生活造成严重影响，水环境改善需迫在眉睫。为全面贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、《湖北省水污染防治行动计划工作方案》（鄂政发〔2016〕3号）以及《武汉市水污染防治行动计划工作方案（2016〜2020年）》（武政〔2016〕28号），于2017年底前基本消除黄孝河和机场河水体黑臭问题，落实各项建设项目和建设任务，武汉市水务局组织实施了黄孝河、机场河水环境综合治理一期工程，于2017年底实现了明渠水体不黑不臭的阶段性目标。

从长远看，消除黑臭仅仅是黄孝河、机场河水环境综合治理的第一步，为了 实现武汉市“滨水生态绿城”的四水共治目标，还需要在不黑不臭的基础上进一步 开展综合治理工作，最终实现“水清、岸绿、景美”，使得黄孝河、机场河成为 汉口地区和武汉市的生态廊道、绿色廊道和文化廊道。

- 项目概况

项目名称：武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目（下称“本项目”）。

项目性质：新建。

项目类型：生态建设和环境保护类中的综合治理。

合作内容：由武汉市政府采购一家社会资本（或联合体）为本项目提供设计、投资、建设、运营一体化服务。具体为：

黄孝河明渠拓宽工程、旱天截污工程、合流制溢流污染控制工程、水生态修复工程、岸线修整及景观绿化工程、河道水环境监控和综合调度系统、生态补水工程等设计、建设，并负责相关市政设施运营维护、保持水体质量。

投资规模：根据《武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期项目可行性研究报告》，武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期工程估算总投资为498,036.12万元，其中工程直接费为358,630.29万元，工程其他费用50,577.12万元，工程预备费32,736.59万元，专项工程费用15,470.00万元，建设期利息34,671.06万元，铺底流动资金5,951.05万元。

- 项目产出说明

本次黄孝河、机场河综合治理二期工程的主要治理范围为黄孝河和机场河的明渠段，此外根据治理需要，向上游箱涵段拓展，总长度约为24公里。其中黄孝河治理范围为明渠及箱涵段，总长10.4公里，明渠段5.4公里，箱涵段5公里；机场河治理范围为明渠及箱涵段，总长13.3公里，明渠段5.8公里，箱涵段7.5公里。

为了从系统层面进行治理，研究范围在工程范围的基础上进一步扩展到黄孝河、机场河所属的汇水区范围，即汉口地区的大部分总面积约130平方公里，具体包括：江岸区、江汉区、硚口区、东西湖区等辖区。

武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目建设内容

| 名称 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 黄孝河水环境综合治理二期工程任务 |  |
| 黄孝河明渠扩宽工程 | 将现有断面宽度由30米左右扩宽至40〜90米，后湖二期泵站重建规模达到88立方米/秒。 |
| 旱天截污工程 | 新建10万吨/日铁路桥地下净水厂及铁路桥段明渠起端进行沉泥区改造，塔子湖片区规划绿地内新建4万立方米/日的分散净化处理设施；新建中山大道前进四路、解放大道澳门路闸门两座。 |
| 合流制溢流污染控制工程 | 新建黄孝河截污箱涵起端配套截制闸、截污箱涵末端预留泵站2立方米/秒，CSO调蓄及处理设施，其中调蓄规模为25万吨，CSO处理设施为6立方米/秒。 |
| 水生态修复工程 | 河道立体生态平台工程共28690平方米，自由水体生态工程共165750平方米，微生物强效净化工程共135平方米。 |
| 景观绿化工程 | 明渠红线范围内建设绿化面积264056平方米，广场铺装面积18164平方米，园路面积39116平方米，黄孝河博物馆占地面积1000平方米。 |
| 河道水环境监控和综合调度系统 | 新建在线式自动水质水量监测站4座，视频监控点位11个，闸泵自控点位4个，监控中心1座，配套水环境物联网信息管理平台1套。 |
| 机场河水环境综合治理二期工程 |  |
| 旱天截污工程 | 新建王家墩片污水泵站（2.5立方米/秒），配套建设污水干管1.2公里；新建常码头片区截污干管0.6公里；改造禁口箱涵溢流堰 |
| 合流制溢流污染控制工程 | 机场河箱涵段上游新建常青公园地下调蓄池10万立方米;沿机场河西渠东岸新建BH=4米X3米，长约3.8公里截污箱涵，新建机场河截污箱涵起端配套截制闸、截污箱涵末端预留泵站2立方米/秒，CSO调蓄及处理设施，其中调蓄规模为10万吨，CSO处理设施为4立方米/秒；机场河西渠一期新建钢坝闸迀改至西渠起端。 |
| 生态补水工程 | 补水水源为汉西污水处理厂尾水，日补水量达到20万吨/日，新建生态补水泵站（2.32立方米/秒），并配套建设生态补水管线3.6公里。 |
| 水生态修复工程 | 河道立体生态平台工程共36540平方米，自由水体生态工程共237510平方米，微生物强效净化工程共135平方米。 |
| 岸线修整及景观绿化工程 | 机场河明渠沿线岸线修整及沿河建设绿化面积216091.5平方米，广场铺装面积9654平方米，园路面积29961平方米，建筑物占地面积467平方米。 |
| 河道水环境监控和综合调度工程 | 新建在线式自动水质水量监测站5座，视频监控点位14个，闸泵自控点位7个，与黄孝河共用一个监控中心。 |

- 二、项目初步运作思路

本项目已列入市府今年重点落地项目，项目拟采用PPP模式中的DBFOT模式，项目公司全面负责本项目的设计、投资、建设、运营工作，DBFOT模式条件下，合作期满后将项目设施无偿移交给武汉市政府指定机构。项目拟采用政府付费回报机制，项目拟建设期3年，运营期15年。

武汉市人民政府授权武汉市水务局为项目实施机构，指定碧水集团公司作为政府方出资代表，与实施机构通过公开招标程序确定的社会资本方成立项目公司。

本项目政府方拟给项目投资回报率为6.4%，运营维护合理利润率为5%（运营维护费=不含税运营成本*（1+合理利润率）*（1+销项税率）），项目公司融资成本预计为5.39%。

市政府鼓励项目公司提升项目运营效率，降低政府补贴金额，本项目中可经营性设施有黄孝河铁路桥地下净水厂、塔子湖分散处理设施、黄孝河CSO调蓄及强化处理设施、机场河CSO处理设施等等。项目公司的运营绩效总体目标为河道内水质达到地表水V类标准，项目公司要在兼顾运营效果的同时，尽量优化工艺，减少运营成本。

- 三、社会资本方拟运作思路（初步意向思路）

请意向社会资本方按照附件2的格式另立文本复函。